MPU6050 <--> STM32F103C8T6

VCC   --> 3.3V

GND   --> GND (chia chung)

SCL   --> PB6  (I2C1_SCL)

SDA   --> PB7  (I2C1_SDA)

INT   --> PA15 (EXTI, optional: để nhận interrupt data ready)

TB6612FNG <--> STM32F103C8T6

PWMA  --> PA0   (TIM2_CH1 PWM)    // tốc độ motor A

PWMB  --> PA1   (TIM2_CH2 PWM)    // tốc độ motor B

AIN1  --> PA11   (GPIO)            // hướng motor A

AIN2  --> PA12   (GPIO)

BIN1  --> PB1   (GPIO)            // hướng motor B

BIN2  --> PB2   (GPIO)

STBY  --> PB12  (GPIO)            // bật/tắt driver

VCC1  --> 3.3V   (logic supply, VCC of TB6612)

VM    --> Battery (motor power, e.g. 7.4V Li-ion)

GND   --> GND (common)

Encoder Motor A <--> STM32F103C8T6 (use Timer3 encoder mode)

A01 --> PA6  (TIM3_CH1)   // TIM3_CH1 mapped on PA6

A02 --> PA7  (TIM3_CH2)   // TIM3_CH2 mapped on PA7

Encoder Motor B <--> STM32F103C8T6 (use Timer3 encoder mode)

B01--> PA6  (TIM3_CH1)

B02 --> PA7  (TIM3_CH2)

Power and misc:

3.3V (STM32)  <-- AMS1117-3.3 or regulator from battery

GND common for battery, TB6612, STM32, MPU6050

Decoupling caps (0.1uF + 10uF) near MCU and TB6612 VM input

Cấu hình chân

  PWM

- Timer: TIM1

- Channels: TIM1_CH1 (PA8) và TIM1_CH2 (PA9)

- Frequency PWM: 10 kHz – 20 kHz (không nghe tiếng ì, độ phân giải phù hợp)

- Mode: PWM mode 1 (edge-aligned), duty 0..ARR (ARR chọn để có resolution đủ; ví dụ APB2 clock 72MHz → prescaler 72 → timer clock 1MHz → ARR=1000 => 1 kHz resolution 0.1% — điều chỉnh tuỳ nhu cầu)

  Encoder đọc

- TIM3: Encoder mode — internal counting, CH1=PA6, CH2=PA7

- TIM2: Encoder mode — CH3=PA2, CH4=PA3 (lưu ý mapping CH3/4 cho encoder; STM32 HAL/LL có API để thiết lập TIMx_EncoderInit)

- Config: encoder interface mode 1/2/3 tuỳ loại encoder (x1/x2/x4), set filter af if noisy

- Đọc CNT (TIMx->CNT) dạng signed hoặc unsigned, xử lý overflow (saturate or extend to 32-bit by software)

  I²C

- I2C1 (PB6/PB7) cấu hình 400 kHz (fast mode) hoặc 100 kHz tùy module

- Kéo lên (pull-ups) 4.7kΩ trên SDA/SCL nếu module không có sẵn

  Interrupts

- Dùng EXTI nếu bạn muốn INT của MPU6050 (detection of DMP or data ready)

- Encoder có thể dùng timer hardware (không cần EXTI). Nếu cần số xung chính xác cho odometry, đọc CNT per control loop or on overflow IRQ.