Bảng tham số cơ bản của hệ thống

| Tham số | Ký hiệu trong Code / Thanh ghi | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| A) Cấu hình IMU (MPU6050) |  |  |  |
| Địa chỉ I2C | MPU_ADDR | 0x68 | Địa chỉ slave MPU6050 trên bus I2C (tùy AD0 có thể là 0x68/0x69). |
| Đánh thức MPU6050 | Reg 0x6B (PWR_MGMT_1) | 0x00 | Thoát chế độ sleep, cho phép MPU6050 hoạt động. |
| Dải đo Gyro | Reg 0x1B (GYRO_CONFIG) | 0x00 | Chọn thang đo gyroscope ±250 deg/s. |
| Dải đo Accel | Reg 0x1C (ACCEL_CONFIG) | 0x00 | Chọn thang đo accelerometer ±2 g. |
| Tỉ lệ Accel | ACC_SCALE | 16384.0 | Hệ số chuyển đổi raw accel sang đơn vị g (với thang ±2 g). |
| Tỉ lệ Gyro | GYRO_SCALE | 131.0 | Hệ số chuyển đổi raw gyro sang deg/s (với thang ±250 deg/s). |
| Số mẫu hiệu chỉnh gyro | CALIB_SAMPLES | 1000 | Số mẫu dùng để tính bias gyro khi hệ đứng yên. |
| Độ lệch gyro (bias) | gyroBiasX, gyroBiasY | (phụ thuộc cảm biến) | Bias gyro (deg/s) được trừ khỏi dữ liệu gyro để giảm drift. |
| B) Lọc bù và PID |  |  |  |
| Hệ số lọc bù | COMP_ALPHA | 0.98 | Trọng số cho nhánh gyro; (1-α) dùng để hiệu chỉnh drift từ accel. |
| Chu kỳ lấy mẫu | dt | (biến thiên) | Thời gian giữa 2 vòng lặp (s), dùng cho tích phân gyro và đạo hàm PID. |
| Điểm đặt (setpoint) | setpoint | -1.9 (deg) | Góc mục tiêu để giữ cân bằng (bù lệch cơ khí/offset). |
| Hệ số tỉ lệ | Kp | 3.6 | Tăng phản ứng theo sai lệch góc hiện tại. |
| Hệ số tích phân | Ki | 45 | Triệt sai số tĩnh; có thể gây windup nếu quá lớn. |
| Hệ số vi phân | Kd | 0.2 | Giảm dao động/overshoot; nhạy với nhiễu đo. |
| Giới hạn tích phân | constrain(integral, -200, 200) | ±200 | Giới hạn I-term để tránh tích phân cuốn (windup). |
| Giới hạn đầu ra PID | constrain(pidOutput, -255, 255) | ±255 | Giới hạn đầu ra điều khiển theo miền PWM (trước bù vùng chết). |
| C) Chấp hành và an toàn |  |  |  |
| Chân STBY driver | STBY | 12 | Chân điều khiển standby (enable/disable) của TB6612FNG. |
| Vùng chết động cơ | minPWM | 20 | PWM tối thiểu để thắng ma sát khởi động (deadzone compensation). |
| Giới hạn góc ngã | abs(pitch) > 45 | 45 (deg) | Vượt ngưỡng coi như ngã: dừng motor và reset điều khiển để an toàn. |

Ghi chú: Các tham số có thể thay đổi tùy điều kiện thử nghiệm và hiệu chuẩn cảm biến.